防爆电热鼓风干燥箱

可用于石油、化工、科研、实验室等相关领域，可在温度组别为T2~T4易燃易爆等危险场所中使用。加热采用防爆加热管加热方式，控制器采用微电脑智能控制仪，温度均匀性好，控温精度高等特点。

- 技术参数

1★、工作室尺寸（mm）不大于400×400×450，温度范围（℃）在RT+10~200，温度均匀性（℃）±2.5%，电源电压（V）220。

2、采用微电脑智能控制仪，具有测温、设定双数字显示。具有定时、功率抑制和PID自整定功能，控温应精确可靠，操作方便。

3、设有超温报警装置，报警时能自动切断加热电源。

4、电气控制系统采用隔爆型、本安型和浇封型等复合防爆技术，操作开关为无源开关，操作时不会产生任何电火花，使用安全可靠。传感器外配安全栅进行防爆隔离。

5、工作室采用304不锈钢板，外壳为优质冷轧钢板，表面喷塑处理，夹层内填有超细玻璃棉保温。

6★、干燥箱顶部设有1个排气风门，自然排出被加热物品所产生的气体和水份。

7、加热源采用防爆加热管加热置于后板中部，利用循环风机和风道循环加热物品，使热空气强迫对流，整个工作室加热均匀。不产生温度死角。

8★、具有防爆证书，CE证书、质量管理体系认证证书。

二、质保期

设备验收合格后一年。

- 供货期

合同签定后两个月内。