激光打标机技术要求

一、设备用途

用于钢筋、钢板带、钢管等各类金属材料拉伸试样的标距标记。

二、技术要求

▲2.1标记精度：≤±0.5％

2.2打标线宽：≯0.015mm

2.3打标深度：0.01-0.2mm无级可调

2.4最大打标范围：≥500mm（长度），≥200mm（宽度）

2.5最大打标速度：≥1000mm/s

▲2.6激光功率：不低于50W，功率0-100%无级可调

2.7打标间隔:无级可调

2.8打标数量:可同时打标至少5件标准10mm试样

2.9其他功能

2.9.1：预设试样焦距，可自动调节焦距

2.9.2：预设常规试样标距打标程序（间隔5、10mm），并可自编程打标程序

二、交货、验收及培训事项

2.1交货期限及地点

设备的交货周期：自商务合同签订之日起60天内交货；

设备交货地点要求：买方指定的地点。

2.2 设备安装、调试及验收

（1）供方保证提供的设备是新的、未被使用过的、优质可靠技术成熟的，所提供设备相关的各种文件应真实、有效、能指导设备的维修、操作及分析。

（2）设备最终验收在买方现场进行，在设备安装调试完成后，按设备出厂技术指标、双方签订的技术协议和双方认可的其它标准及具体验收规程的内容逐项验收，同时所有设备必须附上原厂出具的符合相关规范标准要求的校准报告，计量费用（包含在总价内，并列出分项价格）全部由卖方承担，依据上述情况最终将形成验收报告。

（3）安装，调试在设备到货后5天内完成，费用全部由卖方承担。

2.3技术培训要求，

卖方为买方提供不少于5学时的技术培训, 培训内容应包括测试系统的组成、各测试系统的日常维护、各测试系统的实际操作及操作中的注意事项。用户在使用设备过程中有任何技术问题卖方应能提供免费的技术支持援助，所有培训均由卖方免费提供。

三、售后服务和技术支持

3.1保修

（1）设备保修期为买方签署验收合格报告后提供原厂质保36个月，如因设备原因不能按时完成验收，质保期顺延。终身维护维修服务，应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。仪器在保修内如出现三次以上严重质量问题，中标商应当予以更换或全面检修，重新验收并延长一年保修。

（2）保修期内由于设备维修所产生的全部费用由卖方承担。

（3）保修期后，有偿售后服务期间，备件、工具费用下跌的，则应按照下跌后的市场价格收费。不论如何，卖方对买方在有偿服务期间的收费不得高于同期卖方向任何其他公司所收取费用的标准。

3.2 技术支持

故障维修响应时间的要求：产品发生故障时，乙方应在接到甲方故障通知12小时内派遣技术支持工程师到现场指导、配合工作。无特殊情况需在2个工作日解决故障。在仪表维修期间，应无偿提供替代仪表。如果中标供应商承诺的响应时间小于招标文件中的要求，则以中标供应商的承诺为准。