自动高压灭菌锅技术参数及配置需求

1 数量：1台

2 应用范围：适用于样品在高温高压的环境下进行检测

2.1工作环境条件

2.1  电源：220V10%，50Hz；

2.2  温度：5℃～35℃，相对湿度≤70%。

3 技术指标

▲3.1 可设定温度：105-120℃；

▲3.2 可保温保压0.2MPa 1-2h；

3.3  温度显示方法：数字式；压力显示：压力表；加热功率：2.0 kW

- 3.4  时间显示范围：灭菌、加热1－ 999 小时, 1－ 999分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1－ 99小时/固定到 4 小时；

- 3.5  功能包括液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等；

3.6   内腔材料：不锈钢提篮（提桶）为SUS304（不锈钢）；

- ▲3.7腔体容量：有效腔体容积≥45L；

- ▲3.8安全装置：液位传感器，漏电保护，盖子互锁，过热保护，在超压保护, 温度传感器监测，安全阀具有压力安全阀；

- 3.9  具有全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机；

- 3.10    可快速降温降压；

- 3.11    开盖方式:脚踏开关，上掀盖。

4 配置需求

4.1   自动高压灭菌锅主体一台：包括压力传感器，温度传感器，水位传感器，时间控制系统、不锈钢提篮（提桶）、安全装置。

5技术服务

- 5.1   免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；

- 5.2  仪器免费原厂质保期为到货后18个月或安调后12个月，以先到者为准。

- 5.3  投标设备满足供货周期合同签订后60天内到货。