门盖开关寿全试验机技术要求

- 一、适用范围

家用电器门盖耐久性及开关门力测试装置主要用于家用电器的门、盖开关耐久性试验，以及门、盖的开、关力测试，如冰箱、洗衣机等。

- 二、应满足以下国内外标准最新版本的要求

至少应能满足以下产品标准和方法标准最新版本规定的有关门、盖等的打开、关闭试验条件。如新版标准尚未发布但已有报批稿或讨论稿，则应满足其中最新方法的要求。

GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》22.112条和22.114条

GB/T 8059家用和类似用途的制冷器具，第9章和10章

GB 4706.24-2008 家用和类似用途电器的安全  洗衣机的特殊要求，第18章和22章

GB 4706.26-2008 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求，第18章和22章

应能进行如下试验

- 冰箱门或盖的开启力试验、冰箱门、盖的耐久性试验

- 洗衣机机门或机盖开启力试验、联锁装置试验、机盖或机门耐久性试验

- 三、技术要求

- 1、开关门试验功能

1.1应满足高度不超过2米的以下形式电冰箱开关门试验：

- 左开门；

- 右开门；

- 双开门（只能左开试验完成后进行右开）；

- 上翻盖；

- 1.2应能实现以下类型洗衣机开关门、盖的试验功能

- 向前方开门的滚筒式洗衣机，包括带机械联锁装置和不带机械联锁装置；

- 顶部开盖的波轮式洗衣机，包括带折叠盖和不带折叠盖；带机械联锁装置和不带机械联锁装置；

- 顶部开盖的双桶洗衣机，包括带折叠盖和不带折叠盖；

- 单桶洗衣机，包括带机械联锁装置和不带机械联锁装置；

- 2、开关门试验参数范围要求

- 打开力及测力范围不小于0-300N，范围内可任意设定打开力值。

- 开门速度：开门力以0-15N/s的速度施加，在范围内可任意设定；

- 开门角度设定范围：0～90°可设定；

- 开门次数设定：0～20万次可设定；

- 开门周期数为每分钟0～10次可设定。

- 3、冰箱门、盖的开启力和耐久性试验要求

3.1冰箱门、盖开启力试验

在进行冰箱门、盖的开启力试验时，应能实现GB4706.13-2014标准第22.112和22.114条款和GB/T8059标准第9章规定的试验方法要求。

门、盖、关闭15min。在每个门或盖上等效于一个内部易触及点的位置上施加一个力，该力施加的方向与门或盖的平面垂直，离铰链轴最远边的中点位置上。开门力以不超过15N/s的速度施加，并且在力不超过70N之前应将盖或门打开。同时测量打开门、盖的打开力数值。

3.2外部的门和盖的耐久性试验

在进行冰箱门、盖和耐久性试验应满足GB/T8059标准第10章规定的试验方法要求。GB/T8059标准第10章内容如下。

3.2.1外部的门和盖的开启程序（见图1）

门开启时，开启角从0°到5°～15°之间，门的运动过程是受控制的过程，该受控运动近似为正弦曲线变化，随后是门的自由运动过程。门的开启应发生在开启周期的前1/4周期处。

3.2.2外部的门和盖的的关闭程序（见图1）

门关闭时，从开启角45°到40～35°之间，门的运动过程应是受控制的过程。随后是门的自由运动过程并按正常使用情况关闭。

试验的周期数为每分钟10～25次。

—— 间室设计温度T>-6℃时，外部的门和盖应经受100000次开和闭的操作，而不会对门或盖的气密性造成损坏。

—— 间室设计温度T≤-6℃时，外部的门或盖要经受30000次开和闭的操作，而不会对门或盖的气密性造成损坏。

上述程序完成后按第8章的规定进行检查。

注：变温室按最高温度间室类型进行试验。

图中：1  开门

2  关门

3  开启角度

4  推杆

5  拉紧的线

6  松弛的线

- 4、洗衣机机盖或机门打开力和耐久性试验要求

在进行洗衣机门或机盖试验时，应能满足GB 4706.24-2008标准18.101、18.102、22.104条规定的洗衣机机盖或机门联锁装置的试验条件；以及GB 4706.26-2008标准18章、22.101条规定的试验条件。

GB 4706.24-2008标准18.101条，将机门或机盖按照正常使用状态打开，并且测试施加在把手或释放机构驱动装置上的力，也测量关闭机盖或机门时所施加的力。

对机盖机门进行10000个循环打开和关闭试验，前6000个循环器具以额定电压供电运转，并且联锁装置在每个循环都应实际接通和断开电源。后4000个循环器具不连接电源。对有烘干功能的器具试验增加到13000个，联锁装置在前9000个循环每个循环都应实际接通和断开电源。

每个循环机盖打开约45°，机门打开约90°，打开速度约为1.5m/s。打开机门或机盖所施加的力为测量值的两倍，最小50N，最大200N。

门以约1.5m/s的速度关闭，施加测量值5倍的力，最小50N，最大200N。机盖允许由其自身重力关闭，如果无法锁住，则施加测量值5倍的力，最小50N，最大200N。

GB 4706.24-2008标准18.102条，以及GB 4706.26-2008标准18章，在脱水周期可以打开盖子的器具以1.06倍额定电压供电，在正常工作条件下运转至电机达到最高转速，然后将机盖完全打开。在施转桶停歇足够长时间以确保器具达不到过高的温度后，重复进行此试验，装在洗衣机上的脱水机试验次数为1000次，单独的离心式脱水机试验次数为3500次，机盖联锁装置试验次数6000次。

GB 4706.24-2008标准22.104条：将机门或机盖按照正常使用状态打开，测试施加在把手或释放机构驱动装置上的力。机门关闭并使联锁装置通电，然后用正常方式打开门或盖， 将施加的力逐渐增加到测量值的5倍，最小为50N，最大200N，持续5s。试验进行300次，频率约6次/min。然后将这个力增加到测量值的10倍，最小为50N，最大200N，应不能打开机盖或机门。

GB 4706.26-2008标准22.101条：将机门或机盖按照正常使用状态打开，测试施加在把手或释放机构驱动装置上的力。机门关闭并联锁，并用相同的方式打开门或盖， 应不能用最初测量值10倍的力（最小为50N）打开。

四、设备验收项目

1、验收资料

测试系统软件备份、使用说明书。

使用说明书。

2 计量

提供有资质的第三校准证书，校准内容及结果需满足标准的要求。

五、其它

1、必须提供试验系统的完整技术解决方案、测试软件功能、安全保护措施等。

2、供方免费提供测试系统的操作培训，至少免费培训两名工程师能独立、正确地操作测试系统。

3、在系统使用期限内软件免费升级。

4、质保时间为3年，售后服务响应时间应在4h之内。如有需要，48h之内到达现场。

5、交货期：合同生效之日起，1个月内完成交付。

6、超出质保期后，维护、维修需要更换的易损零部件价格需在投标文件中予以说明。