## 振动应变试验机技术参数

本试验设备主要用于钢管设备的应变试验。该试验台作为一定压力下应变寿命的主要设备，对保证其质量和提高其可靠性有重要作用。可对试验压力，试验次数等进行控制。

整个控制系统，需要对所有的开关量进行闭合监控，并采用逻辑关系，保证系统的安全和可靠，能够进行故障记录，自动系统锁定逻辑，保证无人值班的试验安全。

一、主要技术参数

1. 试验介质：水

2. 试验压力：3MPa（可以调节）

3. 振动脉冲频率：20HZ

4. 脉冲压力波形：基本方波(方波、梯形波)

5. 环境温度温度：室温

6. 试验次数100万次

7、被测件一次可测试1路

8、振幅：±1mm。

9、所有承压零件都采用国际知名品的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。增压方式采用气动加压装置。压力无极可调，保压不消耗能量。

10、可以触摸屏设定试验试验，实时显示压力-时间曲线，通过变频器控制振动振幅。

11、可以精确控制压力.

12、可进行各种异常状况的处理，包括压力，电等异常情况。

13、拆卸被试管路后的泄漏介质自动回收；

14、试验时可以自由设定运行周期次数要求，当达到要求时可以自动停止试验；

二、售后

1.保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费保修服务，终身维护服务。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。保修期内设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，设备制造方承诺免费修理或更换零部件。

3.交货期为合同签定后20日内。