熄火保护装置耐久试验台技术要求

一、技术要求：

1.实现功能：压下旋转轴、旋转点火、松开旋转至小火及回旋复位等过程；

2. 间隔时间：1-99.9S(可预置)；

3. 推进行程： 5-10mm，可调；

4. 旋转角度：0-360°，可调；

5. 下压力：0-2n.m,可调;

6. 循环次数：1-999999可预置；

7. 设计试验工位：3个，可以独立工作；

8. 试验参数具有断电记忆功能；

9. 阀体的安装可根据阀体规格如安装尺寸、按压行程、阀体角度进行调节；

10.开阀电流/闭阀电流：0-300mA可设置；

11. 测试热电势和冷电势，形成热特性曲线；

12.符合GB 16410-2020《家用燃气灶具》、CNCA-C24-01《强制性产品认证实施规则 家用燃气器具》对熄火保护规定的要求。

二、售后及其他服务

1.合同生效后2个月内交货；

2.质保期：验收合格后12个月为质保期；接到电话2小时内响应，售后工程师72小时内赶到现场。仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3.中标方对使用仪器的试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度。