奶瓶奶嘴性能测试仪技术参数

一、技术参数

1、应用于奶瓶奶嘴性能测试。

2、设备满足测试标准GB38995-2020中奶嘴针刺性能测试、抗拉扯性能测试、安全保持力性能测试、柔性测试、瓶身抗压变形性能测试等的要求。

3、传感器量程：标配250N，可选50N、100N、500N，精度应优于0.5级。

4、机台行程≥600mm，夹具有效宽度≥30mm。

5、试验速度可调节，应覆盖10-300mm/min范围。

6、测试设备内嵌软件，检测设备与控制软件合二为一，操作系统采用Windows界面。

7、支持试验数据多格式存储，方便数据导入导出，支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。

8、设备标准配置：拉力机主机、组合夹具若干套、配套电脑系统（液晶显示器、键盘、鼠标、打印机等），电源：AC 220V 50 Hz。

二、售后及其他

1、交货期限：合同签订后1个月内。

2、质保：质保期为1年，在质保期内，对于非人为造成的故障，设备供应商负责免费维修、更换配件及往返运输费。

3、培训：设备供应商负责免费上门安装、调试及培训。