技术参数：

1、显示与控制：7寸彩色触摸屏显示与控制，并联金属按键控制。

2、圆弧弓半径（300-340）mm：可以绕通过其中0°的水平而转动，两边自0°起每5°有一刻度延伸至90°弧弓上有可滑动的白色视标。

3、记录装置：记录针通过轴轮组件与视标连动，将视标的方位和角度对应的记录在视野图纸上。

4、标准头型：两眼瞳孔位置装置灯泡顶点连线在两眼中点后7±0.5mm，标准头型在工作台上安装的位置使左右眼分别置于半圆弧弓的圆心处，并直视其“0”点。

5、电源及功率：220V，50Hz , 500W

6、外形尺寸（L×W×H)：580mm×380mm×700mm

7、重量：约50Kg