纸尿裤吸收性能测试仪技术参数

1.用于各种儿童、成人等纸尿裤、纸尿片的吸收速度、回渗量和渗漏量等渗透性能测试。

2.触摸显示屏试验过程，屏幕上有自动计时功能

3.实验过程全自动完成，自动计算第一次吸收性能和第二次吸收性能时间

4.仪器可自动存储 500 组数据，方便用户查询历史数据

5.仪器带有微型打印机，打印结果至少包含设备名称、设备型号、设备序号、试验人员、试验名称、施压编号、试样型号、试样尺码、加液速度、试验压力、式样个数、测试结果、测试时间等（需提供实物图片）

6.分级权限功能: 满足新版 GMP 要求，仪器需独具至少四级用户分级权限管理功能，每一级别具有用户名和密码，管理员可设置其权限（需实物图片证明）

7.具备 ISP 远程升级功能，满足后续程序升级及标准的变更

8.配备 R232 数据串口，可实现局域网通信，能够与用户数据系统连接

9.加液精度:±2ml

10.加液流速: 200～800mL/min

11.时间精度:0.01s

12.天平：610g量程，0.01精度

13.仪器操作模式具有自动测试和手动测试两种，方便根据实际情况选择（需实物图片证明）

14.测控程序必须是稳定可靠的，生产厂家需吸收速度测试系统 V3.5.0 软件著作权证书,并保证免费终生升级

15.仪器可以进行支持用户进行穿插测试，并可记录穿插试验数据形成电子报告。（投标文件中提供可以进行穿插试验并形成电子报告的试验过程照片和操作说明扫描件）

16. 加液加压装置可快速更换。（投标文件中提供可快速更换的原理说明扫描件）

17.仪器有夹具、加液、加压装置限位功能，防止夹具、加液、加压装置位置错误，影响检测结果。（投标文件中提供照片和说明扫描件）

18.配置：主机、微型打印机、触摸屏、成人纸尿裤模具：弧形试样底座 1 种、 标准测试模块 2 种、标准测试加压模块 2 种、婴儿纸尿裤模具：U 型试样底座 3 种、标准试样模块 3 种、标准测试加压模块 3 种、配套天平1台