变频电源招标技术参数

一、技术要求

- 制作方式：IGBT/PWM脉宽调制技术

- 容量：50KVA

- 输入电压：3Φ4W+G 380V/220V±10%

- 输入频率：50HZ±5%

- 输出单相交流电压范围及电流：（低压档）0-150V/416A，（高压档）0-300V/208A

- 输出频率：47~63HZ连续可调、50HZ、60HZ.固定档位

- 负载稳压率：≤±1%

- 频率解析度：0.1HZ

- 总谐波失真：＜1%

- 数位显示：数位电压表、电流表、频率表、功率表

- 保护装置：具过载、短路、过温度保护及警告

- 输入输出隔离

- 工作环境：周温0-45℃，相对湿度10-90%RH

二、售后服务

1、中标方对使用仪器的现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2、仪器质保期12个月，接到电话2小时内响应，售后工程师72小时内赶到现场。仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3、货期:20天。