技术参数：

1.头模鼻子尖端的运动线速度为（60±5）mm/S；

2.火焰高度可以调节（出厂时调节在40±4mm）；

3.火焰温度测量探针的直径为1.5mm；

4.火焰在距燃烧器顶端高度为（20±2）mm处温度为（800±50）℃；

5.燃烧器的顶端与口罩最低点间的距离为（20±2）mm；

6.燃烧器高度调节范围为30mm；

7.金属头模壁厚2~3mm，耐火焰耐燃烧；

8.续燃时间和阴燃时间计时器：0~99.99秒，精度±0.01秒；

9.工作电源：AC220V，50Hz，50W；。