方糖硬度计技术参数

功能：符合标准QBT 1214-2002方糖、QB/T 5011-2016方糖试验方法、GB/T35888-2018 方糖使用要求

1.机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

2.仪器采用上压板固定式，高精度称重传感器，保证仪器力值数据采集的快速性和准确性；测量精度高。

3.采用高速ARM处理器，自动化程度高，数据采集快，全自动测量，智能判断功能，安全可靠具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

4.可显示压力和变形量，实时显示抗压力，变形量等信息；

5.采用模块式一体型热敏打印机，打印速度快，换纸方便；

6.产品参数

6.1★数据保护：具有日期密码设置功能。

6.2标配打印：标配微型打印机 自动测量  自动热敏打印

6.3★数据内存：微电脑仪器内存可扩大至16G。

6.4测量范围:	0-50MPa

6.5储存方式：实验结果可储存 199组历史数据，方便查询；

6.6示值误差:	 ±1%；

6.7示值变动性:	＜1%；

6.8★结果输出：同时可配备U盘输出功能，输出到PC端进行长期保存

6.9分辨率：	0.1N；

6.10★输出格式：结果U盘输出格式为CSV或者excel。

6.11★储存功能:可微电脑储存数据，同时可配备U盘输出数据

6.12★数据分析功能;有实时显示抗压曲线功能及数据分析管理、保存、打印等功能

6.13工作行程	:（1 ～ 70）mm

6.14圆压盘直径:	60mm

6.15人机界面	中英文菜单；液晶显示

6.16打印输出	模块式一体型热敏打印机

6.17工作环境	室内温度（20 ± 10 ）°C；相对湿度 ＜ 85％

7供货期为合同签订后60日内

8由生产厂家提供安装、培训和质保服务，质保期一年。