　　仪器采用微库仑滴定原理（电量法）：样品注入滴定池中，样品中的不饱和烃与电解液中的溴发生加成反应，通过计算电生溴所消耗的电量，根据法拉第电解定律，即可计算出样品的溴价和溴指数。 

　　适用范围：仪器适用于汽油、煤油、柴油、润滑油及轻、重芳烃等石油化工产品溴价和溴指数的测定。 

　　

符合标准：SH/T 0630、ASTM D1492、GB/T 11136等标准。  

技术参数：

● 测量范围：

　　　 溴　价：0.1gBr～300gBr/100g油 　　　　　

　　　 溴指数：0.2mgBr～1000mgBr/100g油  

● 准 确 度：

　　　 溴  价：±3%±0.2gBr； 　　　　　

　　　 溴指数：±5%±0.5mgBr  

● 检测下限：0.5mgBr/100g油。

● 仪器成套性：主机、电解池、计算机（含操作软件）、打印机等。 

● Windows操作平台，人机直接对话，操作便捷。

● 双铂片电极检测滴定过程、计算机控制电解和数据处理。 

● 屏幕显示参数、测量峰形及测量结果，并可存储或打印。

● 灵敏度高、稳定性好、结果准确、操作简单、分析快速。

