自动快速倾点测定仪

依据GB/T 3535、ASTM D97标准设计制造的，适用于测定石油产品的倾点，也适用于测定燃料油、重质润滑油基础油和含有残渣燃料组分的产品下倾点。

- 一、技术参数

1、仪器使用环境条件为：环境温度10～35℃，湿度≤85%，工作电源AC220V±10%，50Hz。。

2、嵌入式电脑，工控机控制，大屏幕液晶显示，全中文操作系统，触摸屏控制。

★3、金属浴，配置进口压缩机，双压缩机复合制冷，降温速度快。

4、双浴、双孔，浴温单独控制，可同时检测两组数据。

5、试样在一个浴内完成所有温度点的测定。

6、检测过程单片机控制，可自动完成样品提升、倾斜、检测等过程。

★7、具有快速法检测功能。快速法：可根据预期倾点直接设定最低的冷浴温度，使试样快速降温，缩短实验时间。

8、自动计时、自动判断试验结果，自动保存试验结果、结果打印等过程。

9、采用光电检测技术，直观观察油液表面变化。

10、仪器实验过程中出现的故障，都能通过主界面上的状态栏显示，方便维修。

★11、采用进口玻璃温度传感器，导热系数与水银玻璃温度计一致，结果更准确。

12、仪器可接实验室LIMS系统并可多机联网。

★13、最低测定倾点：-56℃

14、温度控制范围：-69℃～+48℃

15、浴温控温精度：±0.5℃

16、降温速度：从48℃降至－70℃≤15分钟

- 二、质保期

设备验收合格后一年。

- 三、 供货期

合同签定后两个月内。