应急照明耐磨试验机技术要求

- 检测范围

用于消防应急照明和疏散指示系统中地面安装灯具的表面耐磨性能检测。

- 功能要求

1．满足地面安装灯具的表面耐磨性能测试试验要求。

2．仪器设备准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供详细产品技术参数、技术图纸和定制工件的设计图以确保投标技术指标的真实性。

- 详细技术性能指标

1．全套设备应至少包括符合GB 17945-2010标准7.24和GB 17945-2010标准附录F中要求的试验装置、设备与仪器。

2．表面耐磨性能测试仪应由主机和操作试验台以及吸尘器等配套部分构成。

3．表面耐磨性能测试仪操作系统应运行流畅，且具有准确的转速设定功能。

4．表面耐磨性能测试仪的测试装置应具有稳定的安全性能，设备的夹具台等操作元件手动操作部位应具备可靠的紧固部件、绝缘性能。

5.表面耐磨性能测试仪满足试样表面玻璃磨耗试验的研磨圈数，以及研磨轮的外径应为51.4mm±0.6mm。轮的质量为27g±2g。

- 必须满足的标准

GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

- 配置清单

1．设备主机: 1台

2．满足标准质量的研磨轮：≥2套

3．测试电源插排：≥1个

4．吸尘器

5.紧固配件：六角棒等。

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起一年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商要有专业的服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.合同签订后，到货周期15个工作日。