可编程交流电子负载技术要求

一、适用范围

通用辅助设备，适用于各类电子电气产品检测时为样品工作提供负载运行条件。

二、技术参数与性能要求

1　主要技术参数

1. 单相输入至少包括以下范围：50V～260Vrms，0～18Arms，1800W

2. 频率范围：不小于45～440Hz

3. 不低于以下精度：CC模式±(0.1%+0.2%FS)；CP模式±(0.5%+0.5%FS)

4. 示波功能，显示电压和电流波形

5. 测量VRMS,VPK,VDC,IRMS,IPK,IDC,W,VA,VAR,THD,CF,PF,FREQ

6. 可测量50次的THD（V）参数

7. 直流电子负载模式：CC、CV、CR、CP模式

8. 交流电子负载模式：CC、CR、CP模式

9. 外部0-10V模拟量控制，电压，电流模拟量监控功能

10. OTP,OCP,OVP,UVP,OPP保护功能

11. LAN,USB通信接口，外部U盘接口

三、质量保证及服务

a、保修期至少为1年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、电话技术支持：

24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、传真、EMAIL 的指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、当测试标准发生变化时，应提供对新标准的升级服务。

g、供货期：合同签订后60天内