烟气分析仪技术参数

一、适用范围

烟气分析仪是用来分析燃气具燃烧后烟气排放中O2、CO、CO2、NOX等气体浓度的设备。

二、相关标准

GB 16410-2020《家用燃气灶具》

GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》

GB 25034-2020 《燃气采暖热水炉》

GB 35848-2018 《商用燃气燃烧器具》

三、参数与性能要求

| 序号 | 气体种类 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | O₂ | 0-25 Vol.% | ±1% | 0.01 Vol.% |
| ▲2 | CO (H₂补偿) | 0-10000 ppm | ±1% | 1 ppm |
| ▲3 | NO | 0-300 ppm | ±1% | 0.1 ppm |
| ▲4 | NO₂ | 0-500 ppm | ±1% | 0.1 ppm (0-500 ppm) |
| ▲5 | CO₂(红外) | 0-50 Vol.% | ±0.1 Vol.% | 0.01 Vol.% (0-25 Vol.%) |

四、验收

1、技术指标应满足标准规定的要求，相关参数的符合性根据省级以上有资质的计量部门出具的校准或检定报告进行验收。

2、功能及性能按招标要求和技术协议验收。

五、对供应商的要求

所提供产品需要提供第三方权威检测机构出具的证书。若投标产品为原装进口产品，投标时需要提供原产地证明及报关单，并提供制造厂商出具的授权文件和售后服务证明文件。

所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

六、质量保证及服务

a、提供原厂质保2年，长期供应零配件，质保期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、当测试标准发生变化时，应提供对新标准的升级服务。

g、合同签订后45日内供货。