附件3、技术参数

江苏省质检院无纸化会议室相关设备技术参数：

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无纸化会议系统发声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频阵列音箱 | 由16个2英寸单元组成的100厘米竖直线阵列，带恒定波宽专利电路 频率范围120hz-20Khz 额定200W 8欧姆 高宽长 尺寸 1000*98.5*153mm • 可切换的语音模式,音乐模式中提供平滑的频响, 语言模式中则能够提高中频临场感。 • Dynamic SonicGuard 过载保护 • 内置 70V/100V 变压器,或 8 ohm直通。 • 附含旋转(水平)/ 垂直安装支架。CBT 100LA-LS,采用了恒定波宽技术,让指向性控制发生了突破性的提升,利用模拟的延时波束与锥形渐变振幅以实现恒定 的垂直覆盖范围,同时避免了传统音柱扬声器常见的垂直覆盖窄小与覆盖范围以外的波束干扰。 纤巧紧凑的设计能够和谐地融入各种风格的建筑装饰之中。 结合超凡的音质、优秀的指向性控制和紧凑设计(100 cm 的高 度),让 CBT 100LA-LS 适用于各种各样的应用场合,包括演讲大厅、交通枢纽、会议室、建筑空间、影像视听制作和其他 需要这样一款产品的任何地方。 | JBL、meyersound、R&H或同档次品牌 | 2 | 台 |
| 2 | 无线手持式话筒 | 频率扫瞄功能，可寻找及设定在最佳的可使用频率上。 真正分集式接收操作 接收机设有LCD液晶体资料显示。 先进的数字式锁调 (Tone LockTM) 静噪技术。 接收机设有平衡式XLR卡农音频输出，及非平衡式6.3mm音频输出。 ATW-T210盒式发射机，可配UniPakTM系列的话音话筒及结他乐器等两种输入。 ATW-T220手持式话筒发射器，使用铁三角PRO 41动圈拾音头，另外更配有优质话筒架。 | 舒尔、铁三角、森海塞尔或同档次品牌 | 2 | 套 |
| 3 | 数字音频处理器 | ★64/128超取样24-bit A/D和D/A转换，高解析度；★每个声道12个频率反馈自动搜寻，智能处理；★24种完全可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整；★及时方便的缺省设置，完备的反馈抑制性能； | biema、biamp、bss或同档次品牌 | 1 | 台 |
| 4 | 纯后级功放 | 8Ω立体声功率 2×550W 频响10Hz-50KHz-1.5dB 输入灵敏度0.77V 最大输入电平21dBV/9V 输入阻抗 20K OHMS | Lyaudo、biema、crown或同档次品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 8路电源带稳压电源管理器 | 国产优质 | 2 | 根 |
| 6 | 线材及辅材 | 项目定制 | 国产优质 | 1 | 套 |
| 7 | 投影机桌面升降 | 颜色黑色自重52kg产品尺寸650 X 500 X 450(mm) （详细请看下面尺寸图）内空尺寸473 X 350 X 220(mm) 电源电压AC220V +5% 50HZ最大功率25W负重12kg控制方式集中控制面板、手控、无线遥控、RS-232多种控制接口产品特点造型美观表面高级烤漆处理，设计造型美观 噪声极小采用交流异步减速电机，噪声极小定位更精准 电磁刹车，使定位更精准负重强负重强达12kg，安全系统更高 多种控制方式集中控制面板、手控、无线遥控、RS-232多种控制接口 支持232/485通讯可通过中控实现远程控制，同时还支持无线连接控制，自由编组功能 | 国产优质 | 1 | 台 |
| 二、无纸化会议系统主体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超薄高清显示屏 | ★显示尺寸：15.6英寸，显示比例：16:9，显示屏整体尺寸：长375MM高220MM厚10MM；工艺：喷砂，颜色：黑色；★物理分辨率：1920*1080，屏幕接口：HDMI;显示屏视角：IPS全视角； ★分体式设计：超薄触控屏与超薄升降器可以完全分体，支持触控屏单独运输，解决设备稳定性，提高设备长时间使用与售后解决时效 | infree/Melyx/富力创达或同档次品牌 | 12 | 台 |
| 2 | 超薄圆轴式升降器（含升降器控制软件） | ★触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方； ★升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； ★升降器面板尺寸不大于：480*73*5mm ， 控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等；升降器支持自动仰角14度，保证显示器最佳观看视角与触控角度； | infree/Melyx/富力创达或同档次品牌 | 12 | 台 |
| 3 | 多媒体会议终端（含智慧无纸化系统软件） | 配置：工业级设计，I5处理器，4GB DDR3 RAM，128G固态硬盘； 支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示；支持兼容常用办公软件与文件格式；支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能； ★支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性； ★支持PPT文件动态播放，保证PPT播放特效； 支持任何会议终端一键同屏（本地终端通过按键一键同步画面到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示）； ★支持任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示； ★支持在同步画面共享时其它所有会议终端包括大屏幕同步显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能； ★异步浏览，任何有权限的会议终端支持一键切换（本地终端可以通过按键一键切换远端同步画面与本地终端画面）完成信号的自由交互功能； ★跟踪主讲：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何文件与视频画面并保持一致； ★支持外部信号同屏到所有会议终端并同步显示（外部信号包括，矩阵送来的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号等）； ★支持单主席或多主席功能，主席有控制会议进程与信号切换，开启投票、启动会议议题、选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等功能； ★支持PC机WINDOW操作界面并实时广播到其它会议终端与同屏到大屏幕或只同屏到大屏幕显示 ★本系统同屏广播时同步延迟时间小于0.5秒，保证会场同步效果； ★支持外置U盘内任何文件一键广播到其他会议终端与大屏幕； | infree/Melyx/富力创达或同档次品牌 | 12 | 台 |
| 4 | 全数字会议控制主机（含智慧无纸化系统软件) | 19”标准机架式服务器机柜安装，尺寸不超过19”标准机柜4U高度；硬件配置：工业级主板，CPU类型 Intel Xeon E3处理器主频 3.1GHz或以上，智能加速主频 3.4GHz ，三级缓存 6MB 总线规格 5GT/s 多核运算，四核心四线程；内存容量 2GB或以上，硬盘容量 500GB SATA3.5英寸硬盘（7200转）； 支持会前准备（设置主席机与代表机、添加参会人员、设置欢迎词、设置会议主题、安排参会人员座位、上传会议资料并设置文件权限、添加投票并选择参与投票人员）；会中控制（支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板）、会后保存功能； ★支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 ★支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限。 | infree/Melyx/富力创达或同档次品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 编解码器（含智慧无纸化系统软件） | 19”标准机架式服务器机柜安装，尺寸不超过19”标准机柜2U高度,产品尺寸，硬件配置：工业级主板，CPU主频 3.0GHz或以上，智能加速主频3.4GHz，三级缓存 6MB 总线规格5GT/s多核运算，四核心四线程；内存容量4GB 或以上；硬盘容量32G固态硬盘； 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出； ★支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备； ★支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 ★支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 | infree/Melyx/富力创达或同档次品牌 | 1 | 台 |