附件3、技术参数

一、本项目为江苏省产品质量监督检验研究院检验检测过程监控系统采购。投标单位需根据设备清单计算线材等费用，施工安装到位，并提供质保服务。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 半球型网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机（最低要求）；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选)；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外照射距离 10-30米；防护等级不低于 IP67；防暴等级 不低于IK08 | 50 | 台 | 主要设备 |
| 2、 | 硬盘录像机 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持不低于64路高清，400M带宽网络视频接入；支持不低于16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 1 | 台 | 主要设备 |
| 3、 | POE交换机 | 产品类型国产千兆以太网交换机；应用层级二层；传输速率10/100/1000Mbps；交换方式存储-转发；背板带宽192Gbps；包转发率42Mpps； 端口参数：端口结构非模块化；端口数量26个；端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个1000Base-X以太网端口；控制端口1个Console口；传输模式全双工/半双工自适应 功能特性：VLAN支持802.1Q（最大4K个VLAN）；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN；QOS支持Diff-Serv QoS；支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制；支持802.1p、DSCP优先级映射；组播管理支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；网络管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置；支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理；支持SNMP V1/V2c/V3；支持NTP时钟；支持系统工作日志；支持集群管理；安全管理支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持SSL，保障数据传输安全；支持可控IP地址的FTP登录和口令机制；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持IEEE 802.1x；支持Radius、支持HWTACACS；支持安全网管SNMPv3；支持广播报文抑制 其它参数：电源电压AC 100-240V，50-60Hz；电源功率≤235W；产品尺寸440×238×44mm 纠错；产品重量≤3.4kg；环境标准工作温度：0-40℃；工作湿度：5%-95%（无凝结）；其它参数PoE+供电：支持 | 4 | 台 | 主要设备 |
| 4、 | 光纤模块 | 多模 | 5 | 对 |  |
| 5、 | 硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | 16 | 块 |  |
| 6、 | 管理平台软件 | 可以管理模拟、模数混合、IP化、全数字的各类前端设备，具备良好的兼容性；可以部署在各种网络环境下，从局域网到广域网到移动终端，从有线到无线网络，具备广泛的适应性 | 1 | 套 | 主要设备 |
|  |  | Ø 用户权限配置分为三部分：用户、部门、角色，不同用户可以设置所属部门和隶属角色，相关操作时根据优先级提供优先级高的用户优先使用权利，用户权限可以进行授权、转移和取消。 |  |  |  |
| 7、 | 六类网线 |  | 1 | 批 |  |
| 8、 | 管材 |  | 1 | 批 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 系统集成安装费: |  |  |  |  |  |
| 项目合计总造价: |  |  |  |  |  |

品牌要求：全部设备为国产设备，推荐品牌海康、宇视、英飞拓等。

二、项目要求：

1、项目须利用新建室内外管道暗埋布线，需开槽、开孔、布明槽、开地面等须得到采购人许可方可施工，并须作恢复。

2、供应商所投监控类设备产品（摄像机、解码器）须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检验报告；

3、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。

4、本项目集成免费上门质保不低于3年，线材原厂免费质保不低于3年，主要设备原厂免费上门质保不低于3年，质保期内故障报修中标供应商24小时内无法及时修复的须提供备机。

5、中标供应商须对甲方进行设备和平台使用培训。

6、投标产品整机所有部件、配件须统一为制造商原厂部件。

三、工期要求：

中标供应商必须在签订合同后30日内完成所有设备安装和工程施工。