附件3、技术参数

服务器采购项目技术要求：

- 服务器（2台）：

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 服务器外观 | 4U机架式并提供机架安装套件 |
| 处理器 | Intel Xeon E7-4820 V4，数量2颗 |
| 芯片组 | Intel C600 |
| 内存 | 256GB DDR3 内存，96个内存插槽，提供不少于最大支持6TB内存 |
| 内置硬盘 | 数量5块，单块容量300GB，转速15K RPM ，SAS接口支持热插拔，提供24个驱动器槽位，支持8 个可从正面拆卸的Express Flash NVMe PCIe 固态硬盘 |
| Riad卡配置 | 配置内置Raid卡，提供1GB缓存，提供缓存电池，提供Raid0、1、5、10、6、50功能。 |
| 缓存技术 | 支持SSD缓存技术，可以利用SSD磁盘或SSD卡实现读取缓存 |
| 以太网卡端口 | 4个千兆电口 |
| HBA | 2个单口8GB HBA卡 |
| 光软配置 | DVD驱动器 |
| 电源 | 高效能节能冗余电源、冗余电源风扇，支持热插拔，支持PMBus电源监控标准 |
| 虚拟化支持 | 支持冗余的双SD卡安装方式，可以通过内置的冗余SD卡、Flash卡等集成VMware ESXi及Citrix®XenServer® Express版及企业版，并能实现高可用机制，实现内置的Raid 1保护 |
| 远程管理配置 | 集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等 |
| 远程管理卡 | 配置远程管理卡并提供如下功能: 具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，提供远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)功能，可以远程安装系统;可以利用浏览器远程访问主机,实现不需要外接显示器和鼠标键盘,完成所有的管理工作;内置软件诊断工具和系统部署工具，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。 |
| 故障监控 | 前面板上配备有可编程液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、金牌支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| 管理软件 | 能实现一对多的系统部署；能提供系统性能监测分析，分析包括处理器的性能/利用率、内存、硬盘及组件级别的某些属性，并允许客户设置告警阈值；能提供电源监控及虚拟机监控功能（均免费） |
| 移动互联支持 | 提供IOS/安卓平台APP，该APP可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器等功能，提高机房的运维效率。 |
| 服务 | 提供原厂商3年全免现场质保（7*24*4小时响应），为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器、存储设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。 |

- 存储（1台）：

| 指 标 项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 外观 | 不大于3U高度，带快速滑动导轨，带理线架，与服务器统一品牌 |
| 控制器 | 本次配置双控制器，互为冗余提供故障切换功能，避免单点故障，控制器处理器为RISC 处理器。 |
|  | 每个控制器包含≥8 GB 电池后备高速缓存，双控制器≥16GB缓存 |
|  | 每个控制器包含≥4个16Gb FC接口，双控制器≥8个8/16Gb FC接口 |
|  | 双控制器实现在双活动环境中运行，镜像彼此的高速缓存。 |
| 接口方式 | 双控制器配置≥8个16Gb FC接口，每控制器，≥一个专用远程管理网口，≥一个串口，≥一个12 Gb SAS端口用于磁盘柜扩展； |
| RAID支持 | 支持的RAID 级别有：0、1、10、5、6 |
| 硬盘及扩展 | 本次配置6 1.2 TB 10K SAS磁盘 |
|  | 单柜≥12个硬盘槽位，最高支持192块SAS/SATA硬盘扩展 |
|  | 支持固态硬盘(SSD) |
|  | 支持不同尺寸的硬盘：2.5寸、3.5寸 |
|  | 支持不同转速的硬盘：15K、10K、7.2K； |
|  | 支持不同容量的硬盘：2TB、1TB、600GB、450GB； |
|  | 支持同一盘柜内SSD、SAS硬盘混插，支持不同尺寸硬盘混插； |
|  | 单块硬盘最大支持4TB。 |
| 存储分区 | 配置32分区许可，支持≥64个分区 |
| 管理 | 配置模块化磁盘存储管理器，基于Java 的用户界面 |
|  | 配置多路径软件，提供服务器与存储阵列之间冗余数据路径的故障转移管理 |
|  | 支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作。支持每个虚拟磁盘≥8 个快照，每个系统总共≥256个快照。 |
|  | 支持基于IP远程管理，基于WEB图形界面方式 |
|  | 支持虚拟磁盘备份(VDC) ：制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本，用于决策支持和软件开发测试。 |
|  | 支持SSD 缓存功能，可以将SSD作为读取缓存 |
|  | 支持存储底层灾备功能，可以利用FC链路实现数据同步 |
| OS支持 | 支持Windows、Linux等主流操作系统 |
| 附加件 | 导轨套件 |
| 电源 | 冗余双电源模块 |
| 风扇 | 冗余风扇模块 |
| 服务 | 提供系统安装服务，提供原厂商3年全免现场质保（7*24*4小时响应）,为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的原厂服务电话得到查询验证。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运 |