设备清单：

| 设备名称 | 部件描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机机框 | 以太网交换机主机 | 1 |
| 主控引擎 | 交换路由引擎模块 | 2 |
| 电源模块 | 交流电源模块,1400W | 2 |
| 接口板卡 | 44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 1 |
| 接口板卡 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 1 |
| 模块 | 千兆和万兆多模模块（根据需求提供） | 若干（请报单价） |

技术要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 交换容量≥70Tbps，包转发率≥20000Mpps； 单机框业务插槽数量≥6（非引擎槽位）； |
| 端口扩展数量 | 单槽位最大可支持48个10GE光端口 单槽位最大可支持12个40GE光端口 （以上需提供官方网站截图证明） |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS、等价路由、策略路由、路由策略 |
| 虚拟化特性 | 支持N台高端交换机虚拟堆叠技术（N≥4），控制平面与数据平面均可表现为1台逻辑设备，支持多台设备单一IP地址管理，跨设备的链路聚合，分布式的路由冗余；提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持1台高端交换机虚拟化为多台逻辑交换机，最大限度利用高端交换机的性能；提供权威第三方测试报告 |
| 数据中心特性 | 支持EVB (Edge Virtual Bridging)，实现虚拟机流量的监控和管理; 支持FCoE功能，实现数据中心以太网络和存储网络异构； 支持数据中心大二层技术TRILL技术，实现数据中心大二层网络的构建； |
| 开放应用架构 | 支持内置防火墙插卡、入侵防御插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡，该插卡要求内置在汇聚交换机业务插槽中，非独立外置硬件设备，提供官方网站截图证明 |
| 硬件级加密技术 | 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae），区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完整并提供再保护和保密服务。通过确认由该站发来的帧，可根源上保护2层协议受到的攻击。提供权威第三方测试报告 |
| 可靠性 | 支持VRRP，RRPP，Ethernet OAM（802.3ah），支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS |
| 配置要求 | 单台配置如下： 双主控，双交流电源，48个千兆电接口，44个千兆光接口，4个万兆光接口 |
|  | 提供工信部入网证书（复印件） |

服务要求：

| 服务 | 提供3年原厂服务质保函，负责原有老设备的迁移和调试，和用户整个网络环境的调优及用户AD域的调优。 |
| --- | --- |