搅拌器参数：

1、搅拌量： 0.05升-25 升

2、最大搅拌粘度: 30,000mPas

3、工作电压：230V

4、马达输入\输出功率： 112 W / 87 W

5、电子精确控制转速，无级调速，无需切换齿轮

6、转速范围：30 - 2000 rpm

7、微处理器精确控制，转速控制精度±1转/分

8、钻夹头最大扭矩： 40Ncm

9、转速显示： LED

10、钻夹头夹持范围：0.5-10mm

11、错误显示：Er 代码

12、外观小巧，静音操作；安全回路，有过载保护功能；穿透式搅拌桨；平稳启动，不容易液体飞溅

13、IP保护等级： 40

14、允许环境温度：5-40℃

15、允许环境湿度：80%

配置清单：

1、机械搅拌机一台

2、支架一套（包含容器固定夹）

3、日化用搅拌桨一个