电子拉力机技术要求

## 满足相关标准

##### 试验机标准：电子万能试验机GB/T 16491-2008

##### 满足的试验方法标准：GB/T 1040-2006 《塑料 拉伸性能的测定》等

## 技术指标

| 最大试验力 | 5kN |
| --- | --- |
| 试验空间 | 单空间，下空间 |
| 试验机准确度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS全程不分档 |
| 试验力示值相对误差 | 示值±0.5%以内 |
| 数据采集频率 | 1000Hz |
| 试验力分辨力 | 最大试验力的1/500000FS |
| 变形示值相对误差 | 示值±0.5%以内 |
| 变形分辨力 | 最大变形量的1/500000FS |
| 位移示值相对误差 | 示值±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.05μm |
| 横梁速度调节范围 | 0.001～750mm/min |
| 横梁行程（无夹具） | 不小于1000mm |
| 试验宽度 | 不小于400mm |

# 设备供货范围

- 主机一台

- 高精度滚珠丝杠一套

- 日本原装进口伺服电机及伺服器一套

- 三闭环测控系统一套

- 5KN美国原装进口INTERFACE轮辐式负荷传感器一只。

- 5KN气动拉伸夹具一套（夹紧力可调，加持范围0-20mm任意可调，含无油静音空压机一台）

- 20KN压缩夹具一套（盘径：Φ100mm）

- 20KN手动对夹夹具一套（夹持范围：平钳口0-12mm）

- 旋转大变形测量装置一套（10-800mm）

- 手动控制手柄一个

- 电脑一台（标配，含办公室电脑桌）

- 墨仓式彩色连供打印机一台（打印检测报告）

- 试验机工作台一个（不锈钢支架，大理石台面）

- 中文版软件一套

- 随机工具一套

- 设备资料一套

交货期： 1个月

质保期：不低于2年。

付款方式：无预付款，验收合格后按合同规定付款。