- 电梯电缆曲挠试验仪询价采购项目介绍

1.1基本参数要求

电梯电缆曲挠试验仪需实现标准GB/T5023.6-2008和标准JB/T8734.6-2012的曲挠试验，设备工作原理和性能应符合标准要求，而且要满足以下技术指标。

1.1.1导通检测：DC12V；

1.1.2夹头最大距离：1700±0.5%；

1.1.3夹头最小距离：760±0.5%；

1.1.4试验速度：1500±10 次/时；

1.1.5小车相对加速度：4m/s²；

1.1.6报警指示：断线、短路指示灯指示；

1.1.7显 示 器： LCD 液晶显示器；

1.1.8计 数 器：1‐9999999（7 位）连续设定和计数（标准为3000000 次）；

1.1.9周期试验时间：0.9‐999.9h 连续设定和显示，具有停电数据保持功能；

1.1.10静挠距标尺：40±5mm。

1.2 仪器精度要求

1.2.1运行速度：1500次±10次/h    ；

1.2.2电缆夹具运行远端距离1700mm，运行近端距离760mm，偏差±0.5%；

1.2.3电压：DC 12V±1.5%。

1.3 制造要求

1.3.1设备可靠接地；

1.3.2往复机构运行中不能卡顿；

1.3.3配置适用于全规格电梯电缆试验夹具。

1.4 验收与售后服务

1.4.1设备精度验收以江苏省计量院《检定报告》为主要依据；功能验收完成一组试验无异常。

1.4.2中标供应商免费送货（江苏省宜兴市绿园路500号），免费安装。设备质保期12个月，供货周期为合同生效后30天。

1.4.3付款方式为验收合格后一次性付清全款。