电线电缆检测用热老化试验箱询价议标函

江苏省产品质量监督检验研究院公开、公正、公平向国内外生产商/经销商招标采购用于电线电缆检测的设备，欢迎拥有先进技术的诚信企业参与投标。

- 采购项目介绍

拟购热老化试验箱一台。

投标设备须符合GB∕T 22577-2008 核电站用1E级电缆 通用要求；GB∕T 11026.1-2003；GB∕T 11026.2-2012；GB∕T 11026.4-2012标准的要求。

1.1基本参数要求

| 参数名称 | 数据 | 参数名称 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温控范围 | 室温至200℃ | 计时时间 | 1h-9999h |
| 换 气 率 | 5-20次/小时 | 外形尺寸 | 宽*深*高2*1.3*2.1m |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 内箱尺寸 | 宽*深*高1.4*1*1.6m |
| 温度均匀度 | 4℃ |  |  |
| 温度偏差 | ≤±2℃ |  |  |

1.2 功能要求

1.2.1设备应具有连续记录运行温度参数的功能，及读取和拷贝转移参数功能。

1.2.2设备应具有：可在要求范围内随意设定运行温度、运行时间，自动启动/停机，超温保护，漏电保护，接地保护。

1.3 制造要求

1.3.1温度控制仪表：有456通讯接口，可连接远程计算机监控。

1.3.2电气元件：优先选择装配进口交流接触器、温控表等主要电气元件的设备。

1.3.3内箱采用防腐材料制造，外箱板厚度＞1mm，防腐材料制造或表面喷塑防腐处理。

1.4 验收与售后服务

1.4.1中标设备安装后验收以江苏省计量院《检定报告》为主要依据。

1.4.2中标供应商免费送货（江苏省宜兴市绿园路500号），免费安装。设备质保期12个月，供货周期为合同生效后50天。