附件3、技术参数

防火墙上网行为管理设备技术要求：

注：本次设备采购品牌均为国产品牌，允许供应商单独投具有上网行为管理功能的单台防火墙设备，也允许供应商投同一品牌的防火墙设备及上网行为管理设备组合，但设备参数计分均按照一下标准执行。

防火墙设备招标参数

| 指 标 项 | 技 术 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | 标准2U机架式设备, 配置≥10个千兆电口和≥4个千兆光口 具备工业级高速（或固态）硬盘容量≥500G，具备冗余电源。 为保证产品先进性，必须是下一代防火墙，不是传统防火墙、UTM设备。 |
| 性能 | 吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥800W. |
| 云查杀 | 支持云计算安全智能化联动，收录病毒文件样本数量至少达亿级，恶意网址数量至少20万条，并有专业安全团队保持实时分析和更新。具备病毒和恶意网址云查杀技术。（需提供官网证明链接或截图盖章） |
| 云联动 | 设备的日志信息可以上传至云端，长周期日志查询和更智能的报表功能 |
| 地址转换NAT | 支持源地址转换，包括静态、动态地址转换和动态端口转换三种机制； |
|  | 支持目的地址转换，包括地址和端口静态转换映射； |
|  | 支持双向地址转换，支持一条策略完成源和目的地址转换 |
| DNS透明代理 | 可识别并透明代理到任意DNS服务器的解析请求，支持在不更改终端设备DNS服务器地址的情况下，将指定的域名解析为IP地址，或将解析请求发送至指定的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果 |
| 攻击防护 | 支持对ARP攻击的防护，并提供不少于3种防护手段 |
|  | 支持对TearDrop、LAND、WinNuke、Smurf、Fraggle、IP Spoofing和PingOfDeath等攻击的防护； |
| IPSEC VPN | 支持AH、ESP协议，可手工或通过IKE自动建立安全联盟； |
|  | 支持隧道单边加速 |
|  | 支持L2TP VPN，可支持多种终端类型接入； |
| SSL VPN | 支持SSL VPN功能，便于远程访问和管理； |
|  | 支持android移动客户端接入，对于业务APP无需二次开发；（需提供截图盖章） |
|  | 可基于应用的URL、IP、端口发布接入用户的访问资源池，成功接入的用户可通过资源页面访问应用 |
| 链路负载均衡 | 支持出口多链路的负载均衡，可支持带宽比例和链路优先级方式的负载方法； |
|  | 支持基于应用的链路负载均衡，保证能够支持P2P下载和视频应用的引流 |
|  | 支持DNS解析的负载均衡，可透明代理所有DNS解析流量，在不更改终端设备DNS服务器地址的情况下，将域名解析请求按比例转发至多个链路对应的DNS服务器，并代理原DNS服务器返回解析结果 |
| 用户识别 | 支持基于用户的访问控制，可与LDAP/Radius用户认证系统联动，并能够基于POP3和ESMTP协议与邮件系统进行认证联动（需提供基于两种邮件协议的认证联动配置截图盖章） |
|  | 可免认证同步AD/SQL Server/MySQL/ORACLE等系统的用户认证信息（需提供与上述数据库联动的设备配置截图盖章） |
| 应用层QOS | 可基于人员、应用 进行应用层QOS，无需依赖IP和端口； |
|  | 可基于3层嵌套通道实现应用层QOS； |
|  | 可对应用流量分配最小的保障带宽和分配最小的静态预留带宽； |
|  | 可对被封堵的应用连接进行复位操作，避免P2P等应用被阻塞后，产生大量试探性连接的重发而造成网络设备性能下降； |
| BYOD终端管理和应用识别 | 可针对移动应用进行应用层访问控制，可识别包含APP Store，91助手、安卓市场 等在内的500种移动应用； |
|  | 可区分识别并管理移动智能终端和PC终端，可区分识别管理苹果、安卓、塞班等操作系统的移动终端；（需提供截图盖章） |
|  | 可识别出内部人员上网的地点，针对上网地点的合法性进行管理；（需提供截图盖章） |
| 网址过滤 | 网址分类库规模大于3500万条；（需提供官网证明链接或截图盖章） |
|  | 精确识别3100余种互联网应用和700余种移动应用；（需提供官网证明链接或截图盖章） |
| 关联分析 | 威胁钻取分析 可根据威胁应用或内容为入口，任意钻取，深度分析威胁构成； |
|  | 一体化防护日志 集成关联分析，FW+AV+IPS+URL+DLP日志，可串行发现分散隐藏的威胁入侵，便于发现未知威胁；（需提供截图盖章） |
| 智能定位僵尸主机 | 可基于行为特征判别可疑僵尸主机，支持5余种僵尸主机行为检测（需提供官网证明链接或截图盖章） |
|  | 支持僵尸网络行为参数配置调整，支持按照每天报告僵尸网络主机；（需提供截图盖章） |
| 无线组网 | 设备可作为无线AC设备，管理本公司开发的无线接入点，配置无线SSID，接入无线用户等功能。（需提供截图盖章） |
| 管理权限 | 支持三权分立管理，提供超级管理员，系统管理员和审计员角色； |
| 网页命令行 | 支持通过WEB方式连接CLI命令行，可进行相应的命令配置和调试监控等 |
| 资质 | 计算机信息系统安全防火墙产品销售许可证 |
|  | 计算机软件著作权“下一代防火墙”专用登记证书 |
|  | 国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位 |
|  | 国家信息安全漏洞共享平台（cnvd）用户组成员 |
| 服务 | 需提供软硬件三年原厂质保涵和原厂授权 |

上网行为管理设备招标参数

| 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 配置 | 标准1U机架式设备,标配≥6个千兆电口 |  |
| 性能 | 流量管理吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥200W，每秒新建连接数≥45000，硬盘容量≥500G，至少满足200M带宽1200用户使用环境。 |  |
| 设备部署 | 网关模式 | 设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线。并可对外发流量进行制定比例的流量负载均衡。继而进行行为分析、审计和控制。 |
|  | 镜像模式 | 设备可连接一条或多条镜像线路，获取网络信息，进行行为分析和审计 |
|  | 网桥模式 | 设备可直路串联在1条或多条原有网络线路上，进行行为分析、审计和控制。不改变网络拓扑，路由表项。 |
| 系统管理 | WEB方式管理 | 可通过谷歌、火狐浏览器访问设备的日志中心，查看数据 |
|  | 命令行管理 | 必须支持采用公开SSH2客户端远程访问设备，配置命令行 必须支持采用PC自带超级终端通过设备串口管理设备，配置命令行 |
|  | 集中管理 | 多个设备可以被集中管理平台统一下发策略，回收策略 |
|  | 日志中心加密访问 | 日志中心采用企业级Oracle数据库，访问、日志中心数据必须采用https加密方式访问，避免传输过程被窃取 设备的日志信息可以上传至云端，长周期日志查询和更智能的报表功能。（需提供截图盖章） |
|  | 策略模板 | - 支持内置的常用模板策略，方便管理员快速生成策略 - 支持策略的复制 |
|  | 权限分立 | 设备具备三权分立功能，减少超管权限，帮助超管免责 - 超管无论如何配置都无权看审计日志 - 审计员必须经过超管授权，审核员确认才能看日志 - 审核员仅能审核审计员权限是否合法，不能看日志 （需提供截图盖章） |
| 系统监控 | 系统状态 | 能够实时提供产品CPU、磁盘占有率、接口状态、授权状态等信息。能够提供24小时内流量状态趋势图。 |
|  | 网络活动 | 能够实时提供应用流量排名、网址分类排名、用户流量排名、应用流量趋势、用户流量趋势 |
|  | 流量监控 | 能够提供设备流速趋势、用户实时流速、设备实时日志等信息。 |
|  | 报警平台 | 能够提供各类报警信息，包括行为合规、内容审计、系统状态、网络流量等 |
| 用户管理 | 组织架构建立 | 可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构 |
|  | web认证 | 支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证 |
|  | 短信认证 | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信猫或短信网关为用户手机发送密码。短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义。支持白名单，只允许一个或多个特定手机号的用户进行短信认证 |
|  | 认证策略 | 可以基于IP、MAC等多因素进行用户认证、识别 |
|  | 用户识别 | 支持对Kerberos、LDAP、POP3、SMTP、Radius、PORTAL、锐捷SAM、H3C CAMS、PPPOE、城市热点等各种数据库格式的单点登录。提供非客户端的AD用户识别方式。 可识别出内部人员上网的地点，针对上网地点的合法性进行管理；（需提供截图盖章） |
|  | 终端类型认证 | 根据不同的终端类型（PC、移动）选择不同的用户认证或者用户识别方式 . 可区分识别并管理移动智能终端和PC终端，可区分识别管理苹果、安卓、塞班等操作系统的移动终端；（需提供截图盖章） |
|  | 自动录入 | 对于认证或者识别到的新用户自动录入到指定的组织位置 |
| 网页管理 | URL库大小 | ≥3500万条URL数据 （需提供官网证明链接或截图盖章） |
|  | 搜索关键字 | 根据关键字管理搜索引擎访问；每个精确关键字对象要求可至少录入500个关键字 |
|  | 搜索策略 | 一条策略实现搜索关键字的阻断、记录、告警，方便维护 |
|  | 网址管理 | 根据URL库及URL关键字进行网址访问管理，实现阻断、记录、告警，方便维护 |
|  | 网页快照 | 支持仅留存含违规文字的网页正文快照取证，合法快照不留存，避免过多垃圾日志 |
| 邮件外发管理 | Webmail管理 | Webmail基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警； |
|  | Webmail告警 | 根据邮件主题、正文关键字进行阻塞并进行告警 |
|  | 加密Webmail管理 | 必须能够基于关键字识别和过滤使用SSL加密的Webmail邮箱外发邮件的行为，比如gmail； |
|  | SMTP邮件发送管理 | SMTP基于发件人、收件人、主题、内容、附件名、附件大小维度进行记录、告警； |
| IM外发管理 | QQ行为审计 | 可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制 |
|  | QQ文件审计 | 能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存 |
|  | QQ多策略 | 可制定多条QQ审计控制策略，实现针对不同的用户匹配不同审计策略 |
|  | 移动协议库 | 移动协议库数量不低于500 |
| 流量管理 | 多级虚拟通道 | 可将物理带宽分成至少七级虚拟通道，合理分配物理带宽资源 |
|  | 带宽控制 | 可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费 |
|  | 带宽保障 | 可以设定OA、邮件、视频会议的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源 |
| 行为日志分析 | 实时监控 | 可监控到设备运行的天数，确保设备中间无重启，无宕机 可用仪表盘方式展示设备CPU、内存、硬盘使用情况 设备的日志信息可以上传至云端，长周期日志查询和更智能的报表功能. 设备可与云安全平台联动检测网络内的失陷主机（需提供截图盖章） |
|  | 日志查询 | 可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志 支持外部智能系统协同，利用外部智能系统的威胁情报实时检测本地的攻击事件，并可基于异常行为分析检测本地已失陷主机，对于告警的可疑失陷主机提供确定性指数（反映主机失陷的可疑度）和威胁性指数（反映主机造成的危害程度）（需提供截图盖章） |
|  | 日志排序 | 所有日志可以按照用户，IP地址，匹配策略，访问控制，时间等各个列排序 |
|  | 集中告警 | 设备必须提供告警信息集中展示页面，便于快速发现所有告警 |
|  | 综合分析报告 | 支持带宽资源报告、行为合规报告及工作效率报告，可对一段时间内的某个或某些用户的上网行为进行综合分析。 |
| 硬件规格 | 工作口 | 设备必须提供2对工作接口，每对工作接口以LAN，WAN标示，便于连线 |
|  | 管理口 | 设备必须具备独立的（具备标识的）网络管理接口。所有接业务接口均被用满后，仍然可以存在独立的管理口可以访问设备 |
|  | 硬件bypass按钮 | 设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。支持死机保护、断电保护，在出现上述情况时会自动切换到直通状态，避免断网。 |
|  | 外置光bypass | 如果有光接口线路，设备厂商需提供个自主品牌的外置光bypass设备，便于统一维护 |
| 升级服务 | 软件升级 | 设备的软件版本变化时，支持在线升级。 保障任何版本升级过程中都无需重启设备，网络不中断 |
|  | 修改网络配置无需重启 | 必须可以做到在修改任何网络配置后均无需重新启动设备 |
| 为了符合国家公安部的相关政策要求和体现产品先进性，投标产品必须具备以下资质 |  |  |
| 产品以及厂商资质 | 公安部公共信息网络安全监察局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |
|  | 中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（CCC认证或3C认证） |  |
| 服务 | 需提供硬件三年、软件四年原厂质保涵和原厂授权 |  |