乌氏粘度测定仪主要技术参数

1、仪器符合GB 17931- 2003《瓶用聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET)树脂》附 录 A（稀溶液中PET树脂粘度的测定 毛细管粘度计法）的规定，测定产品在( 25±0.02)℃温度条件，溶剂和浓度为0.005g/ml的PET树脂溶液的流出时间，以此原理测定特性粘度。

2、测温范围：满足0～100℃（必须能设定25℃）

3、控温精度：±0.02 ℃

4、一次能同时放入4支或以上毛细管粘度计

5、水浴区域应具有较好的保温性能，有可视区域能观察样品试验状态

6、仪器的电器性能符合相关国家标准

7、交货期：一周内

8、质保期：不少于1年