储水式电热水器能效试验室能力提升方案施工和测试软件要求

总体要求：对已有的储水式电热水器能效测试系统进行能力提升，将原系统中的水路和电路重新设计，将采购的一批仪器仪表及配件安装到现有系统中，并根据新的硬件配置编制储水式电热水器能效测试软件和发热试验温度数据采集软件，并调试和试验验证后交付。

一、适用范围

本试验室主要为储水式电热水器试验提供稳定可靠的测试条件并采集相关测试结果，同时容纳2台电热水器进行各种标准工况和模拟使用条件下的型式试验和抽样试验，每个工位独立启动/停止，可单独设定试验模式，互不干扰。投标前须现场察看，否则不接受投标。

# 二、国内外标准

GB 21519-2008储水式电热水器能效限定值及能效等级

GB/T 20289-2006储水式电热水器

GB 4706.12-2006 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求。

三、技术要求

1、技术改造的总体要求

储水式电热水器能效测试系统始建于2009年，已正式投入使用8年，软、硬件方面均出现问题，影响正常使用。需要技改的内容主要包括以下方面：

供水系统部分：由于测试系统包括试验用水系统，水箱、管道、阀门等零部件长期与水接触，锈蚀严重，水压和流量不能同时调整到满足标准试验条件的状态，已影响正常使用。需要更换供水系统中以上零部件。

数据采集部分：系统控制和采集用计算机出现故障，重装系统后，软件无法正常控制测试系统，无法完成自动控制及数据采集和计算，只能人工采集数据并计算。热电偶也有部分破损，无法继续使用。需要针对新的操作系统重新编写程序并更换部分数据采集装置。

电气安全测试方面：在能效测试系统基础上，需要增加一些电热水器电气安全试验的安装工位、测试角及温升数据采集装置等附件来完善试验条件。

2、测试项目

可实现测试项目：热效率、24小时固有能耗系数、热水输出率、温度回差、输入功率和电流、发热等；提供储水式电热水器能效等级评定和电性能测试条件。

3、实验室规格

- 工位数量：2个

- 布置：单面挂，靠近实验室侧壁；

- 长×宽×高 ：1200mm×900mm×2000mm ；

- 材质：不锈钢架结构+涂黑色亚光漆18里板，承重500kg/工位；

- 挂钩：不锈钢（可加绝缘垫），左右可移动（间距可调），且挂钩高度适中，方便使用；

- 供水管道为PPR管道，带保温层，每工位1套阀门及接头；

- 每工位配温升测试角；

- 现场数字显示进水温度、水量、水压等参数；

- 每工位提供恒温恒压水、自来水，两种用水可以手动切换。进水管路装有数显电磁流量计、铠装热电阻、压力表（指针式和数字式）、调压阀；放水管路装有电磁阀，能自动放水；设有排水管道和排水槽；

- 每工位单独装设台位测试柜，提供10通道温度测量，配置调压器，防水配电盒，电源插座单相多功能10A+16A插座、其中1 工位另配三相接线端子、可靠接地；

- 测试架牢固；测量出水温度有符合标准要求的夹具。

4测控系统

（1）控制系统

可以控制环境温湿度，控制水系统的温度、压力，，显示各个工位的电参数（电压、电流、功率）、环境温度、湿度，水压力、流量、进水温度等。

（2）测试系统

测试系统软件需基于现有系统的功率计和温度记录开发，集成测试系统处理各种数据的采集、分析处理、报告和存储；可动态巡检每个工位；采集频率2s~1min可调。采集水温、水压、流量、水量、电量、电压、频率、功率、电流、压力等参数，数据可以小数据库和图表的形式保存，测试曲线显示简洁、清晰。

测试软件基于WINDOWS环境，具有较好的人机界面，操作灵活方便，可打印报告和观察各工位的测试数据和部分曲线。具体要求如下：

1）全中文窗口和菜单显示；

2）每台被测产品均可测试温度、压力、耗电量、出水量等；

3）测量数据以数字和曲线显示分析、打印；

4）随意查询显示、打印每台被测产品的数据、曲线、状态；

5）计算机具有断电自动保护功能；

6）实时记录温度、压力、流量、耗电量、电流、功率的数据，以数据方式显示，数据能自动保存，任意时间段的测试数据可输出为EXCEL格式文档，用于数据分析及处理。

7）软件数据采集设置和计算按照GB 21519-2008标准规定的试验方法进行。数据库采集应根据GB21519-2008标准的要求，按一定时间间隔记录试验过程中的各个测试点的温度数据并自动保存，试验结束后，按照标准规定的计算公式应能计算出测试项目的结果。

8）24小时固有能耗系数和热水输出率项目应能分别测量并报告结果。

9）软件能实现热水器发热试验期间各个测点的温度数据采集和记录。

四、其它要求

培训：需培训至少2名工程师能独立正确操作系统。

质保时间为2年，质保期服务响应时间小于2个工作日。

交货期：合同生效之日起，20天内完成。

江苏省产品质量监督检验研究院