针入度仪招标技术要求

- 检测样品范围

用于干粉灭火剂抗结块性能的检测。

- 功能要求

1．适用于干粉灭火剂抗结块性能的检测。

2．仪器准确性好、精密度高、稳定可靠。

3．仪器使用寿命长，运行成本低。

4．仪器配备相应的辅助设备及耗材，以保证设备的正常运行。

5. 投标人必须提供正版印刷的产品样本资料（包括技术规格）以确保投标技术指标的真实性。

- 技术性能指标

1．测量范围不小于：(0～600)针入度

2．分辨率：0.1针入度

3．针入时控装置：时间误差小于±0.1秒

4．标准针：(2.5±0.05)g

5．支架升降架：双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面。

6．控温精度：室温－90℃ ±0.1℃

7．10mm厚松木板2块、绢纸2份不少于200张, 接灰盘1个,火焰高度量规1个

8．需提供具体配置清单，包括各配件辅材的品牌、厂家、规格型号、等级、数量等内容。

- 必须满足的标准

GB 4066.1-2004干粉灭火剂BC干粉

GB/T 4066.2-2004 干粉灭火剂 第2部分 ABC干粉灭火剂

GA 578-2005  超细干粉灭火剂

- 配置清单

1、主机1台

2、标准针3支

3、砝码50g1个

4、水浴槽1个

5、水银温度计1支

6、计量报告1套

7、刮刀1把、2cm毛刷2支, 配套放大镜1个,灯1个、试样皿大小各3个

- 售后服务及其他

1.保修期限：仪器整机的质保期从安装调试报告签字之日起三年。

2.售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；保修期后的服务工作由供货商公司专业维修中心负责。

3.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4.供货商在国内要有专业的固定服务中心和足够完善的维修服务实力，确保备件的供应顺畅。

5.供货周期3个月内。

6.近5年内至少有3家以上该类产品的销售业绩（且使用良好，需提供具体客户合同和联系信息。