金相磨抛机

1. 技术要求

1.1 工作盘数量：2个独立的工作盘，2个独立电机，每个工作盘可单独控制其运转情况，需配有300mm直径工作底盘与工作盘2套，300mm直径卡环2套，可用带背胶砂纸、抛光布，也可选择卡环卡紧普通砂纸及抛光布

1.2 工作盘尺寸：两个工作盘直径为Φ300mm

1.3 工作盘转速：工作盘转速可调节，最大转速至少达到600转/分钟

1.4自动冷却：每个工作盘各带水管路喷水装置，工作时可自动喷水进行试样冷却，工作完成后可进行盘面清洗

1.5 安全：带有紧急停止功能，保证使用安全

2. 交货期、售后服务和技术服务

3.1 交货期：合同签订生效后2个月内

3.2 质保期：提供2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在保修期内，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后2小时内予以响应，卖方工程师必须在48小时内到达现场维修，维修的一切费用由卖方承担。设备保修期过后，若仪器设备出现故障，卖方必须在接到通知后2小时内予以响应，若有必要，卖方工程师必须在48小时内到达买方现场，卖方提供优惠服务价格。

3.3技术服务：提供不少于1个工作日的培训和技术服务。