颗粒耐磨仪招标技术要求

一、设备的主要用途、功能及特点

颗粒耐磨仪主要用于农药水分散粒剂、可分散粒剂耐磨性测定。

二、技术参数及指标（加*项必须满足，否则视为废标）

1、整机性能满足：GB/T 33031-2016 农药水分散粒剂耐磨性测定方法、CPIAC（国际农药分析协作委员会）可分散粒剂耐磨性。

2、转数设定范围：1-9999r。

3、转数精度：设定转数的±0.5% r。

4、转速设定范围：75～125 r/m。

*5、转速精度：±2 r/m。

6、样品数量：2个。

7、最大功率：≤200VA。

8、仪器采用液晶显示。

三、配置

1、颗粒耐磨仪，1台；

2、玻璃瓶：500mL，带盖，外口径8.0cm，高15cm，4个；

3、手册，1份。

四、售后服务要求

1、在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。

2、合同签订后90天之内供货。安装：仪器到达后，在五个工作日内，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验。

3、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4、仪器在安装、调试通过后24个月的免费保修期。